1. 文档信息

- 文档名称：生命体征测量 SOP

- 版本号：v1.0

- 编写人： Pqzou

- 编写时间：2026.4

2. 适用范围

1.适用于任何急救现场和突发事件

2.适用于志愿急救员及初级救援人员

3.适用于任何生活场景

3. 目的

（1）快速评估伤者的基本生命体征

（2）识别危及生命的异常情况

（3）为后续高级生命支持获取有利的信息

4.流程步骤

4.1 呼吸频率测量

（1）让伤者保持静止

（2）观察胸廓起伏计时60s(30s*2)

注：当呼吸不规则时如果使用30s*2会导致呼吸频率有误差

（3）查看呼吸是否不规则或费力

（4）查看并记录数值

注：当你测量呼吸频率的时候可以用手搭在患者桡动脉上，同时不要提醒患者你在测量呼吸频率（有的患者会刻意呼吸）

4.2 血氧饱和度测量

（1）让伤者保持静止

（2）将指夹式脉搏血氧饱和度仪夹在伤者食指或中指上

（3）查看并等待数值稳定后再记录数值

4.3 脉率测量

（1）用食指和中指放在伤者桡动脉或颈动脉上

（2）30s*2或15s*4得出心率

（3）查看并记录数值

注：请注意现场徒手测出的是脉率（PR）而不是HR，当伤者存在低灌注或休克时脉搏可能会减弱

4.4 血压测量（水银/表/电子式血压计）

（1）让伤者保持静止

（2）将袖带绑于上臂

（3）避免过松或过紧

（4）将伤者手臂与心脏置于同一水平线上

（5）按照所使用的设备对应方法进行测量

（6）查看并记录数值

4.5 体温测量

（1）使用体温计进行测量

（2）查看并记录数值